| ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Опытно-исследовательский цех СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ___________№___________ Отчет о работе установок за май 2016г. | Главному инженеру ПГПН Д.Л. Бахтин |
| --- | --- |

Уважаемый Дмитрий Леонидович!

Направляем Вам отчет по работе установок гидрокрекинга, производства водорода, РК и ГДА за май 2016г.

Приложение: Отчет на 22 л. в 1 экз.

И.о. начальника цеха                                				А.В. Чащин

С.В. Бизяев

225-68

Анализ работы установки гидрокрекинга Т-STAR за май 2016 г.

В мае установка в работе 19-й месяц после проведения капитального ремонта в сентябре-октябре 2014 г.

Установка работала на нормальном технологическом режиме, сбоев в работе оборудования, нерегламентированных ситуаций не было.

В течение месяца установка работала в режиме производства компонента летнего дизельного топлива.

Показатели качества сырья и продуктов при производстве летнего ДТ представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели качества сырья, продуктов, катализатора

|  | Параметры | Ср.значение за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май |  |
| Сырье | Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 913 | 918 |  |
|  | Выкипаемость % масс. - при 360 °С - при 370 °С | 21 26 | 25 30 |  |
|  | Конец кипения, °С по ASTM D2887 | 571 | 573 |  |
|  | Содержание серы, % масс. | 1,68 | 1,67 |  |
| Г/о газойль | Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 889 | 896 |  |
|  | Выкипаемость при 360 °С, % масс. | 21,2 | 20,6 |  |
|  | Содержание серы, % масс. (не ˃ 0,15) | 0,105 | 0,081 |  |
|  | Цвет, ед. ЦНТ | 4,8 | 4,5 |  |
|  | Температура потери текучести, °С | 34 | 35 |  |
| Дизельное топливо ГК | Температура выкипания 95 % об. КК. | 362 372 | 364 371 |  |
|  | Температура застывания, °С | -5 | -3 |  |
|  | Содержание серы, ppm масс. | 370 | 378 |  |
| Керосин | Фракционный состав, °С - НК - КК | 144 216 | 139 211 |  |
|  | Содержание серы, ppm масс. | 58 | 90 |  |
| Бензин | Фракционный состав, °С - НК - КК | 43 165 | 40 172 |  |
|  | Содержание серы , ppm масс. | 90 | 75 |  |
|  | Групповой состав, % масс. (парафины/олефины/нафтены/ароматика) | 58,6/1,8/ 26,7/12,0 | 57,5/1,7/ 26,9/12,8 |  |
|  | Давление насыщенных паров, кПа | 29 | 31 |  |
|  | Содержание бензола, % об. | 0,47 | 0,42 |  |
| У/в газ среднего давления на УКВГ | Углеводородный состав, % об. - H2 - ∑С1-С2 - ∑С3-С4 - С5+ | 66,9 25,5 6,6 1,0 | 74,1 19,0 6,0 0,9 |  |
| Катализатор регенери-рованный | Содержание углерода, % масс. | 1,48 | 1,86 |  |
|  | Содержание серы, % масс. | 1,65 | 1,46 |  |
|  | Удельная поверхность, м2/г | 171 | 169 |  |
|  | Содержание фракции <1мм, % масс. | 1,2 | 1,6 |  |

Браковочных показателей по качеству продукции в течение месяца не было.

Технологические параметры блоков установки гидрокрекинга приведены в табл. 2-5.

Таблица 2.

Параметры  работы реакторного блока

| Параметры | Ед. изм. | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май |
| Расход свежего сырья | т/ч | 403 | 353 |
| Общий расход сырья в DC-101 | т/ч | 425 | 420 |
| Доля рецикла | % масс. | 5,0 | 16,0 |
| Доля сырья вторичного происхождения | % масс. | 32,2 | 30,4 |
| Соотношение водород/сырье | нм3/т | 352 | 360 |
| Температура газо-сырьевой смеси на входе в DC-101, °С | ºС | 392 | 391 |
| Средневзвешенная температура по DC-101 | ºС | 427 | 423 |
| Температура на выходе из реактора | ºС | 430 | 426 |
| Тепловой эффект с учетом эбул. жидкости | ºС | 38 | 35 |
| Давление верха DC-101 | бар | 103,7 | 104,4 |
| Обороты эбуляционного насоса 10-GA-102 | об./мин. | 1571 | 1570 |
| Расход эбулирующей жидкости | т/ч | 652 | 662 |
| Токовая нагрузка 10-GA-102 | A | 243 | 247 |
| Перепад давления по DC-101 - на тарелке - в слое - общий | бар | 0,81 2,75 3,45 | 0,82 2,76 3,51 |
| Расход свежего катализатора | кг/т св.сыр. | 0,055 | 0,065 |
| Расход общего введенного катализатора | кг/т св.сыр | 0,205 | 0,304 |
| Расширение слоя | отметка | F - G | F - G |

Таблица 3

Параметры работы схемы циркуляции ВСГ

| Параметры | Ед. изм. | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май |
| Концентрация водорода в потоках ВСГ - с GB-102 - после FA-104 | % об. | 92,6 85,6 | 93,8 88,4 |
| Поступление водорода - с тит. 521 - с тит. 533 - итого | т/ч | 5,2 0,8 6,0 | 4,7 0,9 5,6 |
| Циркуляция ВСГ на гидрокрекинг | т/ч | 28,1 | 27,9 |
| Отношение водород/сырье | нм3/т | 352 | 360 |
| Циркуляция ВСГ на ГДА | т/ч | 13,9 | 13,9 |
| Расход ВСГ на РА-101 | т/ч | 4,5 | 4,4 |
| Выход водорода с РА-101 - расход - выход на сырье | т/ч % масс. | 1,58 34,6 | 1,58 35,8 |
| Потери водорода с отдувочным газом РА-101 1 | % масс. | 12,3 | 13,1 |

Примечание 1: потери водорода с отдувочным газом определяется как расход водорода в потоке отдувочного газа, отнесенному к общему расходу водорода в потоке ВСГ на РА-101.

Таблица 4

Параметры работы блока фракционирования

| Параметры | Ед. изм. | Среднее значение за апрель | Среднее значение за май |
| --- | --- | --- | --- |
| Температуры по DA-201 - легкого сырья - горячего сырья - низа - вывода ДТ - вывода керосина - верха | °С | 239 389 357 286 171 145 | 247 387 355 296 173 145 |
| Перепад давления по DA-201 | бар | 0,38 | 0,38 |
| Перепад давления по фильтрам FD-201 | бар | 1,32 | 1,33 |
| Расход острого орошения | т/ч | 52,3 | 55 |
| Давление верха DA-201 | бар | 1,6 | 1,45 |

Таблица 5

Параметры работы блока очистки углеводородного газа

| Параметры |  | Ед. изм. | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | апрель | май |
| Качество регенерированного МЭА по содержанию H2S |  | моль H2S / моль МЭА | 0,079 | 0,064 |
| DA-101 | Расход МЭА | т/ч | 170 | 171 |
|  | Перепад давления по колонне | бар | 0,13 | 0,13 |
|  | Содержание H2S в очищенном ВСГ | ppm об. | 8 | 7 |
|  | Содержание H2S в насыщенном МЭА | моль/моль | 0,188 | 0,215 |
| DA-206 | Расход МЭА | т/ч | 48 | 48 |
|  | Перепад давления по колонне | бар | 0,13 | 0,13 |
|  | Содержание H2S в насыщенном МЭА | моль/моль | 0,254 | 0,246 |
| DA-207 | Расход МЭА | т/ч | 24 | 24 |
|  | Содержание H2S в насыщенном МЭА | моль/моль | 0,230 | 0,228 |

Сырье

В мае загрузка установки по свежему сырью в среднем составляла 353 т/ч, что на 50 т/ч меньше чем в апреле. Общий расход сырья в реактор с учетом рецикла составлял 420 т/ч.

Доля рециркулята в мае увеличилась с 5,0% до 16,0%. Доля сырья вторичного происхождения в мае уменьшилась с 32,2 до 30,4 % за счет уменьшения доли тяжелых  газойлей 21-10, 20. В мае увеличилась доля вакуумного ДТ, легкого газойля 21-10,20 в сырье.

Содержание серы в свежем сырье практически не изменилось и составило 1,67% мас. (апрель 1,68 % мас.). Выкипаемость при 360°С увеличилась с 21 до 25% за счет увеличения доли ВДТ, ЛГ 21-10,20, атмосферного и легкого вакуумного газойля.

Циркуляция ВСГ

Циркуляция ВСГ на гидрокрекинг в мае в среднем составила 27,9 т/ч (в апреле 28,1 т/ч), отношения водород/сырье составило 360 нм3/т. (352 нм3/т в марте).

Среднее содержание водорода в ВСГ после GB-102 незначительно увеличилось до 93,8% (в апреле 92,6%), после FA-104 содержание водорода в ВСГ также увеличилось с 85,6 % до 88,4 вследствие увеличения потребления водорода. Потери водорода с отдувочным газом мембранного блока PA-101 увеличились до 13,1% (12,3% в апреле).

За счет увеличения расхода регенерированного МЭА в DA-106, 207 в апреле и мае снизилось содержание сероводорода в насыщенном амине с  0,28 до 0,25 моль Н2S / моль МЭА.

По анализам ЦЗЛ в мае среднее содержание сероводорода в очищенном ВСГ составляло 7 ppm (среднее максимальное значение в мае – 19 ppm, апреле – 30 ppm, март – 33 ppm). В мае определение сероводорода в очищенном ВСГ проводилось также трубками «Дрегер» и в среднем составило 20 ppm (в апреле 40 ppm). Для снижения среднего содержания сероводорода в очищенном ВСГ до 5 ppm (анализ ЦЗЛ) расход регенерированного МЭА на входе в абсорбер DA-101 может быть увеличен до 175 м3/ч. ОИЦ рекомендует обеспечивать расход регенерированного МЭА на входе в абсорбер DA-101 на уровне не менее 171 м3/ч.

Реакторный блок

Средневзвешенная температура в реакторе в течение мая составляла 423 °С (в марте 427°С). Экзотерма по реактору 10DC-101 составляла 35°С. Снижение средневзвешенной температуры и экзотермы может быть со снижением доли ТГ 21-10,20 в сырье.

Эбуляционный насос эксплуатировался на стабильных показателях, со средней частотой вращения 1570 об/мин (в апреле - 1571 об/мин) при увеличенной токовой нагрузке 247А (в апреле 243А) и увеличенном расходе 662 т/час (в марте 652 т/час). В мае увеличение тока и расхода эбулирующей жидкости при некотором снижении оборотов связано с увеличение плотности сырья.

Рис.1

Перепад давления на распределительной тарелке в мае – 0,82 бар (в апреле 0,81 бар). Перепад давления в слое практически не изменился и составлял в мае 2,76 бар (в апреле 2,75 бар).

Рис.2

В мае с 05.05.16 до 25.05.16 и  с 29.05.16 до 30.05.16 верхний уровень катализатора в реакторе находился на отметке «G», с 01.05.16 по 04.05.16 и с 26.05.16 до 28.05.16 за счет вывода катализатора снижен верхний уровень катализатора до отметки «F». (см. рис.3)

Рис.3

Потребление водорода.

В табл. 6 представлено сравнительное потребление водорода на свежее сырье.

Таблица 6.

Потребление водорода

|  | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- |
|  | апрель | май |
| Потребление водорода на гидрокрекинг, % масс. (на свежее сырье) | 0,86 | 0,96 |
| Потребление водорода на блок ГДА, % масс. - на сырье ГДА - на свежее сырье ГК | 1,91 0,57 | 1,59 0,59 |
| Общее потребление водорода, включая потери с у/в газами и на растворение, % масс.(на свежее сырье) | 1,43 | 1,55 |

С учетом блока ГДА общее потребление водорода на свежее сырье гидрокрекинга в мае увеличилось и составило до 1,55% масс. (1,43 % масс. в апреле).

Потребление водорода на гидрокрекинг увеличилось до 0,96% (0,86% в апреле). Потребление водорода на блок ГДА увеличилось до 1,59% (1,91% в апреле) при расчете на сырье ГДА и свежее сырье ГК. Увеличение потребления водорода на гидрокрекинг при расчете на свежее сырье связано с ростом числа реакций насыщения олефинов ЛГ 21-10-20 и реакций крекинга, способствовавших увеличению конверсии сырья 360+. Уменьшение потребления водорода на ГДА в мае связано со снижением насыщения ароматических углеводородов в реакциях гидродеароматизации при переработке сырья ГДА с меньшей плотностью.

Качество продуктов.

Содержания серы в ВГО в мае снизилось с 0,105 до 0,081 % мас. в связи с увеличением доли рецикла, снижением серы в общем сырье и увеличением степени обессеривания.

Рис.7

Конверсия, степень обессеривания.

Среднемесячные значения степени конверсии и обессеривания приведены в табл. 8.

Таблица 8

Основные показатели работы установки

| Параметры | Ед. изм. | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май |
| Степень обессеривания | % масс. | 95,8 | 96,5 |
| Конверсия фракции сырья -360+ (ASTM D2887) -370+ (ASTM D2887) | % масс. % масс. | 33,9 36,0 | 34,8 37,3 |
| Выход продуктов: - у/в газ - сероводород - бензин - дизельное топливо с блока ГДА - гидроочищенный газойль | % масс. | 3,4 1,7 6,1 29,1 59,6 | 3,9 1,5 6,4 36,1 52,1 |

В средних значениях за май степень конверсии фр.360+ увеличилась до 34,8 % масс. (в апреле 33,9 % масс.), что связано увеличением доли сырьевых компонентов более склонных к реакциям крекинга несмотря на снижение средневзвешенной температуры в мае по сравнению с апрелем. Степень обессеривания увеличилась и составила 96,5 % масс. (в апреле 95,8 % масс.).

На рис. 8-11 представлены основные параметры работы и динамика изменения показателей степени обессеривания и конверсии.

Рис.8. Снижение среднего значения выкипаемости ВГО при 360гр. в мае по сравнению с апрелем связано с необходимостью увеличения выхода ДТ.

Рис.9

Рис.10

Рис. 11

Выход продуктов.

Изменения в выходах продуктов в мае (см. табл.8), связанно с увеличением конверсии:

- выход г/о газойля снизился с 59,6 до 52,1 %;

- выход ДТ увеличился с 29,1 до 36,1%; выход бензина увеличился с 6,1 до 6,4%; выход газа увеличился с 3,4 до 3,9 %.

Содержание дизельных фракций до 360°C в г/о газойле в мае снизилось с 21,2% до 20,6% мас. по ASTM D7500.

Анализ работы установки РК и ГДА за май 2016 г.

Баланс катализатора, блок РК.

В мае производительность блока РК составила 75 т/мес. (55 т/мес. в апреле). За месяц проведено 7 циклов регенерации (5 в апреле).

Расход введенного свежего катализатора за месяц составил 0,065 кг/т свеж. сырья (0,055 кг/т в апреле), общий расход введенного катализатора - 0,304 кг/т (0,205 кг/т в апреле).

В мае из реактора гидрокрекинга выведено на регенерацию 75 т. катализатора (в апреле 55 т). В реактор загружено 80 т. катализатора (60 т. в апреле) из них регенерированного 63т. (44т. в апреле), свежего катализатора Axens HR 568 1,2C 17т. (16т в апреле), (см. табл. 9).

В мае средняя температура сушки - 280°С, температура регенерации- 345°С (в апреле температура сушки - 272°С, температура регенерации - 347°С). В мае среднее содержание углерода на катализаторе после регенерации увеличилось до 1,86%мас. (1,48% мас. в апреле), содержание серы снизилось до 1,46%мас. (1,65% мас. в апреле). Снижение  содержания серы на катализаторе в мае связано с уменьшением содержания серы в общем сырье.

Таблица 9.

Материальный баланс блока РК

|  | Выведено из реактора | Введено в реактор |
| --- | --- | --- |
| Баланс по блоку РК |  |  |
| Выведено из реактора | 75 | - |
| Введено в реактор после регенерации | - | 55,1 |
| Некондиционный кат. (на утилизацию),переходящий в (из) другой месяц | 19,9 | - |
| Итого | 55,1 | 55,1 |
| Баланс по реактору DC-101 |  |  |
| Равновесный кат. | 75 | - |
| Регенерированный кат. | - | 63 |
| Свежий кат. | - | 17 |
| Потери на унос, изменение уровня в реакторе | 5 | - |
| Итого | 80 | 80 |

Блок ГДА

Основные параметры работы блока ГДА приведены в табл.11. Параметры сырья и качества продуктов приведены в табл. 12.

Таблица 11.

Параметры работы блока ГДА

| Параметры | Ед. изм. | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май |
| Загрузка по сырью | т/ч | 122 | 129 |
| Средняя температура по 1-ой катализаторной полке реактора DC-501 | °C | 342 | 346 |
| Средняя температура по 2-ой катализаторной полке реактора DC-501 | °C | 347 | 354 |
| Средняя температура по 1-ой катализаторной полке реактора DC-502 | °C | 351 | 355 |
| Средняя температура по 2-ой катализаторной полке реактора DC-502 | °C | 351 | 355 |
| Средняя температура по 3-ей катализаторной полке реактора DC-502 | °C | 354 | 356 |
| Экзотерма по каталитическим слоям реактора 10DC-501, 1 слой/2 слой | °C | 14 / 7 | 14 / 7 |
| Экзотерма по каталитическим слоям реактора 10DC-502, 1 слой/2 слой/3 слой | °C | 10 / 8 / 3 | 9 / 7 / 3 |
| Расход ВСГ на блок ГДА, в т.ч.на вход DC-501 | т/ч | 13,7 7,6 | 13,9 7,8 |
| Соотношение ВСГ/сырье вход DC-501 | кг/т | 62,4 | 60,4 |
| Соотношение водород/сырье вход DC-501 | нм3/т | 332 | 321 |
| Перепад давления по 1-й полке DC-501 | кгс/см2 | 0,06 | 0,08 |
| Перепад давления по 2-й полке DC-501 | кгс/см2 | 0,28 | 0,40 |
| Перепад давления по 1-й полке DC-502 | кгс/см2 | 0,50 | 0,54 |
| Перепад давления по 2-й полке DC-502 | кгс/см2 | 0,18 | 0,19 |
| Перепад давления по 3-й полке DC-502 | кгс/см2 | 0,37 | 0,54 |
| Перепад давления общий, DC-501/DC-502 | кгс/см2 | 0,35 / 0,97 | 0,48 / 1,18 |

Таблица 12.

Показатели качества сырья и продукта ГДА

|  | Параметры | Ср. значение за |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель |  | май |
| Сырье ГДА | Плотность при 15°С, кг/м3 | 860 | 850 |  |
|  | Содержание серы, ppm масс. | 370 | 332 |  |
|  | Температура 95% выкипания, °C | 358 | 360 |  |
| ДТ ГДА | Плотность при 15°С, кг/м3 (не более 850) | 849 | 848 |  |
|  | Содержание серы, ppm | 8,8 | 4,7 |  |
|  | Температура 95% выкипания, °C (не более 360) | 352 | 358 |  |
|  | Температура вспышки (з.т.), °С | 75 | 73 |  |
|  | Температура помутнения, °С | -3 | -2 |  |

Загрузка блока ГДА в мае находилась в диапазоне 104-148т/ч (в апреле 92-149 т/ч), среднемесячное значение 129т/ч (122т/ч в апреле).

В мае снизилось содержание серы в сырье с 370 до 332ppm.

Расход ВСГ на вход 10DC-501 7,8т/ч (7,6 т/ч в апреле), отношение водород/сырье 321 нм3/т (332 нм3/т в апреле).

В мае температуры по реактору DC-501: 1 слой– 337-353°С (апрель 333-350°С), 2 слой – 351-359°С (апрель 344-352°С), изменялись в зависимости от качества сырья, по сравнению с апрелем в среднем значения увеличились на 5°С по обоим слоям вследствие переработки более тяжелого по фракционному составу ДТ. Температуры по реактору DC-502: 1 слой – 347-363°С (апрель 344-360°С), 2 слой – 344-360°С (апрель 348-356), 3 слой – 354-358°С (апрель 351-356°С) изменялись в зависимости от загрузки и компонентного состава сырья.

Экзотерма по реактору DC-501 в мае имела тоже значение что и в апреле, по реактору DC-502 экзотерма в мае снизилась на 1°C по 1-му и 2-му слою.

В среднем содержание серы в продуктовом ДТ ГДА не изменилось, плотность сырья и продукта в мае изменялось с 850 кг/м3 до 848 кг/м3(в апреле плотность ДТ до и после ГДА – с 860 кг/м3до 849 кг/м3).

Для обеспечения требований по плотности (не более 850 кг/м3) и 95 %-ной точки выкипания (не более 360°С) ДТ ГДА необходимо проводить либо корректировку режим колонны фракционирования DA-201, либо увеличить долю керосина ГК с сырье ГДА.

Перепад давления по 1-му и 2-му слоям DC-501 коррелирует с загрузкой по сырью.

Перепад давления по 1-му и 2-му слоям DC-502 также коррелирует с загрузкой по сырью. Перепад давления по 3-му слою не коррелирует с изменением  загрузки по сырью (см.рис. 12б). При этом общий перепад давления по DC-502 – составляет 1,18 кг/см2, что меньше суммы перепадов по каждому из 3-х слоев – 1,27 кг/см2.

Рекомендуется периодически проводить проверку правильности показаний датчиков давления по DC-501 и DC-502.

Рис.12а. Перепад давления в DC-501

Рис.12б. Перепад давления в DC-502.

Анализ работы установки производства водорода за май 2016 г.

Производительность по водороду составила 4,76 т/ч. Максимальная производительность по водороду составляла 5,4 т/ч.

Качество сырья и продуктов приведены в табл.13. Параметры работы установки сведены в табл.14.

Таблица 13.

Качества сырья и продуктов

| Показатель | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- |
|  | апрель | май |
| Качество природного газа - содержание метана - содержание сероводорода/меркаптанов | 95,7 0 / 0 | 94,5 0 / 0 |
| Состав конвертированного газа после 21ВА-101,% об. - H2 - CH4 - CO | 73,3 3,42 11,61 | 73,8 3,07 11,62 |
| Состав конвертированного газа после 21DC-103, %об. - H2 - CH4 - CO | 75,3 3,19 2,64 | 76,08 2,86 2,44 |
| Состав отдувочного газа КЦА, % об. - H2 | 28,1 | 28,8 |
| Состав продуктового водорода - H2, % об. - СO, ppmv (поточный анализатор) | 99,96 10 | 99,96 6 |

Таблица 14

Параметры работы установки по производству водорода

| Параметр | Проектные данные | Среднее значение за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май |
| Расход водорода, т/ч | 5,94 | 5,3 | 4,76 |
| Расход природного газа на технологию, т/час | 16,3 | 14,9 | 13,1 |
| Соотношение пар:природный газ, тонн/тонну | 3,86 | 4,5 | 4,7 |
| Температура конвертированного газа на выходе из печи 21ВА-101 По рядам труб: 1-й ряд 2-й ряд 3-й ряд 4-й ряд 5-й ряд 6-й ряд | 882 | 825 820 830 823 828 826 826 | 826 822 831 826 828 829 825 |
| Перепад давления по печи, бар | 2,9 | 2,2 | 2,0 |
| Разряжение в радиационной части, мм.вод.ст. | -10 | -4,5 | -5,2 |
| Температура на входе в реактор СТК DC-103, оС | 360 | 332 | 332 |
| Работа DC-103 - перепад температур, °С - перепад давления, бар - конверсия СО, % | 66 0,3 68,6 | 52,7 - 77,3 | 56,2 - 78,9 |
| Соотношение природный газ на технологию/водород, тонн/тонну | 2,74 | 2,80 | 2,74 |
| Соотношение (природный газ на технологию+природный газ на горение)/водород, т/т | 3,68 | 3,33 | 3,14 |
| Фактор загрузки КЦА | - | 1,03 | 1,05 |
| Выход водорода на блоке КЦА, % об. | 67,9 | 64,4 | 64,4 |
| Потери водорода с отдувочным газом КЦА, % масс. 1 | 11,0 | 9,8 | 11,8 |
| Выход водорода на природный газ, % масс. | 36,45 | 35,78 | 36,45 |

Примечание 1: потери водорода с отдувочным газом определяются как расход водорода в потоке отдувочного газа, отнесенному к общему расходу водорода, поступающему на блок КЦА.

Температура на выходе из печи  826°С, при содержании водорода в конвертированном газе 73,8%.

В мае максимальный перепад температур между 1-м и 2-м рядами составлял 9°С,  что превышает допустимое значение не более 5°C. Необходимо обеспечить, чтобы разница температур между средними (2,3,4,5 ряды) и крайними рядами (1 и 6 ряды) не превышала 5 °С.

Разряжение в камере сгорания -5,2мм.вод.ст. (-4,4 в апреле).

Температуру на входе в DC-103 332°C (332°C в апреле), в мае увеличилась конверсия СО по DC-103. Прибор измерения перепада давления по DC-103 выдает не корректное значение.

В мае фактор загрузки КЦА увеличен с 1,03 до 1,05. Выход водорода на природный газ увеличился и составил 36,45% масс.(35,78% масс. в апреле).

Параметры работы воздухоподогревателя 21BС-101Х  представлены в табл. 15.

Таблица 15.

Параметры работы воздухоподогревателя 21BС-101Х

| Параметр | Проектные данные | Ср. знач. за |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май |
| Производительность по водороду, т/ч | 5,95 | 5,33 | 4,76 |
| Расход воздуха, т/ч | 171,3 | 157 | 148 |
| Расход дымового газа, т/ч | 216,1 | 188 | 180 |
| Давление дымового газа, мм.вод.ст. - в радиантной части - до воздухоподогревателя ВС-101Х - после воздухоподогревателя ВС-101Х Перепад давления | - -139 -248 109 | -4,4 -130 -255 125 | -5,2 -118 -242 124 |
| Температура воздуха, °C - до воздухоподогревателя ВС-101Х - после воздухоподогревателя ВС-101Х | 15 291 | 51 284 | 58 285 |
| Температура дымового газа, °C - до воздухоподогревателя ВС-101Х - после воздухоподогревателя ВС-101Х | 362 164 | 366 189 | 361 191 |
| Содержание кислорода, % об. - в радиантной части - в дымовой трубе |  | 1,2 2,3 | 1,7 3,0 |

| И.о. начальника ОИЦ |  | А.В. Чащин |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОКП ОИЦ |  | М.С. Морозов |
| Вед. инженер-технолог ОКП ОИЦ |  | С.В. Бизяев |

Приложение 1.

Установка гидрокрекинга и блок ГДА

Установка по производству водорода

В мае максимальный перепад температур между 1-м и 2-м рядами составлял  9°С, что превышает допустимое значение не более 5°C